MESEČNI IZVEŠTAJ O KONTROLI KVALITETA VAZDUHA

KISELI OKSIDI, ČAĐ, AZOTDIOKSID I TALOŽNE MATERIJE

MESTO: KIKINDA

LOKACIJA: Mikronaselje

MESEC I GODINA: Novembar 2005. god.

| R.B. | PARAMETAR | Merna jedinica | Broj merenja | Vrednost | GVI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kiseli oksidi | µg/m3 | Max.* | 65 | 150 |
| 2. | Čađ | µg/m3 | Max.* | 53 | 50 |
| 3. | Azotdioksid | µg/m3 | Max.* | 14 | 85 |
| 4. | Ukupne taložne materije | mg/m2/dan | *** 30 | 98,80 | 450 |
| 5. | PH vrednost |  | *** 30 | 5,92 |  |
| 6. | Specifična električna provodljivost | µS/cm | *** 30 | 88 |  |
| 7. | Sulfati | mg/m2/dan | *** 30 | 24,53 |  |
| 8. | Hloridi | mg/m2/dan | *** 30 | 3,24 |  |
| 9. | Amonijum jon | mgN/m2/dan | *** 30 | 1,18 |  |
| 10. | Nitriti | mgN/m2/dan | *** 30 | 0,05 |  |
| 11. | Nitrati | mgN/m2/dan | *** 30 | 0,14 |  |
| 12. | Kalcijum | mg/m2/dan | *** 30 | 8,22 |  |
| 13. | Magnezijum | mg/m2/dan | *** 30 | 4,99 |  |
| 14. | Rastvorene materije | mg/m2/dan | *** 30 | 75,24 |  |
| 15. | Nerastvorene materije | mg/m2/dan | *** 30 | 23,56 |  |
| 16. | Sagorljivi deo | mg/m2/dan | *** 30 | 12,16 |  |
| 17. | Sadržaj pepela | mg/m2/dan | *** 30 | 11,40 |  |
| 18. | Kalijum | mg/m2/dan |  |  |  |
| 19. | Natrijum | mg/m2/dan |  |  |  |
| 20. | Olovo | µg/m2/dan | *** 30 | 2,9 | 250 |
| 21. | Kadmijum | µg/m2/dan | *** 30 | 2,7 | 5 |
| 22. | Cink | µg/m2/dan | *** 30 | 252 | 400 |
| 23. | Živa | µg/m2/dan | *** 30 | <0,008 |  |

* kontinuirano uzorkovanje (monitoring) dvadesetčetvoročasovnim uzorkovanjem

** kontinuirano uzorkovanje (monitoring) šestočasovnim uzorkovanjem

*** kontinuirano uzorkovanje (monitoring) tridesetodnevnim uzorkovanjem itd.

**** uzorkovanje po određenoj metodi ili Pravilniku

U toku meseca došlo je do prekoračenja:

1. čađi