DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

ZA OBLAST  KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

KIKINDA

# Zakonodavno-političke aktivnosti(Z)

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-1 |
| Naziv aktivnosti | Izrada odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Izrađena odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om |
| Komentar | Donošenjem novog DUP-a postojeće odluke zona sanitarne zaštite postaće nevažeće. Ažurirani elaborati postojećih vodozahvata poslužiće kao osnov za donošenje novih odluka u skladu sa DUP-om. |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada elaborata | K.P. »6. Oktobar«, Kikinda | 1.500 evra |
| 2 | Priprema uslova i dozvola | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-2 |
| Naziv aktivnosti | Donošenje odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Usvojena odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta |
| Komentar | Donošenjem novog DUP-a postojeće odluke zona sanitarne zaštite postaće nevažeće. Donošenje novih odluka u skladu sa DUP-om je neophodno za normalno funkcionisanje sistema voodosnabdevanja. |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izdavanje odluke | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | Z-3 |
| Naziv aktivnosti | Sprovođenje kampanje u lokalnim medijima o nephodnosti racionalne potrošnje vode |
| Lokacija | SO Kikinda, JKP, Radio, Novine |
| Cilj | Sprovođenje kampanje u lokalnim medijima o nephodnosti racionalne potrošnje vode |
| Komentar | REC koordinator vodi akciju u saradnji sa LEAP koordinatorom |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada plana kampanje | Kancelarija LEAP-a - Kikinda | 12.000 evra/ god. |
| 2 | Uspostavljanje saradnje sa medijima, NVO i javnosti | Kancelarija LEAP-a - Kikinda |  |
| 3 | Sprovođenje kampanje | Kancelarija LEAP-a - Kikinda |  |

Administrativne i inspekcijske aktivnosti (A)

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-1 |
| Naziv aktivnosti | Postupak dobijanja dozvola za izgradnju i građevinskih dozvola za nove bunare vodozahvata, nove delove distributivne mreže i izgradnju novih objekata vodovodnog sistema |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Dobijene dozvola |
| Komentar | Dozvole za izgradnju i građevinska dozvole za nove bunare vodozahvata, nove delove distributivne mreže i izgradnju novih objekata vodovodnog sistema su neophodne pre početka građenja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i građevinske dozvole za 4 nova bunara na izvorištu »Šumica« i poveznog cevovoda  400 mm u dužini od 598 m | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i građevinske dozvole za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada, mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 3 | Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 4 | Postupak za dobijanje dozvole za građenje i upotrebne dozvole za prvi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 – I faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 5 | Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za objekat za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 6 | Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 7 | Postupak za dobijanje dozvole za građenje i upotrebne dozvole za drugi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 – II faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-2 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za nove bunare vodozahvata, delove distributivne mreže i izgradnju objekata vodovodnog sistema |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Upotrebne dozvole su nephodne za rad/ eksploataciju novih bunara vodozahvata, izgradnju objekata vodovodnog sistema (rezervoara, crpne stanice, postrojenja za kondicioniranje i prateću infrastrukturu) i novu distributivnu mrežu |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za 4 nova bunara na izvorištu »Šumica« i poveznog cevovoda  400 mm u dužini od 598 m | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada, mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 3 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za zamenu postojećih cevovoda prečnika manjeg od 150 sa novima cevovodima - mm u dužini od 77.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 4 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 5 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za prvi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 6 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za objekat za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 7 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 8 | Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za drugi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-3 |
| Naziv aktivnosti | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, eksproprijacija i dr.) |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Dobijena dozvola |
| Komentar | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je neophodan preduslov za dobijanja dozvola, građenje i eksploataciju. Troškovi se ne izražavaju posebno, jer su već uključeni u vrednost izgradnje objekata |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada mm | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 2 | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju rezervoara (I i II faza) | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |
| 3 | Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za prvi i drugi objekat crpne stanice (I i II faza) | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-4 |
| Naziv aktivnosti | Odluka o postupku otkrivanja i iskjučivanja nelegalnih priključaka |
| Lokacija | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju |
| Cilj | Ishodovana odluka |
| Komentar | Nelegalni priključci predstavljanju u proseku oko 10% gubitaka u mreži vodovodnog sistema. |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Donošenje odluke o postupku otkrivanja nelegalnih priključaka | SO Kikinda, Direkcija za izgradnju | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-5 |
| Naziv aktivnosti | Postupak dobijanja dozvola za izgradnju, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za objekte vodovodnog sistema i cevovovod za povezivanje Mokrina na opštinski vodovod Kikinde |
| Lokacija | MZ Mokrin |
| Cilj | Dobijena dozvola |
| Komentar | Povezivanje vodovoda Mokrina na opštinski vodovod Kikinde |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i građevinskih dozvola za 11.000 m cevovoda, vodotoranj i crpnu stanicu. | MZ Mokrin | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 11.000 m cevovoda, vodotoranj i crpnu stanicu. | MZ Mokrin | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-6 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Banatsko Veliko Selo |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Banatsko Veliko Selo | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Banatsko Veliko Selo | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-7 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Bašaid |
| Cilj | Dobijena dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Bašaid | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Bašaid | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-8 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Iđoš |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Iđoš | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Iđoš | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-9 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Nakovo |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Nakovo | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Nakovo | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-10 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Novi Kozarci |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Novi Kozarci | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Novi Kozarci | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | A-11 |
| Naziv aktivnosti | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Rusko Selo |
| Cilj | Dobijene dozvole |
| Komentar | Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Rusko Selo | 0 evra |
| 2 | Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Rusko Selo | 0 evra |

# Tehničko-tehnološke aktivnosti (T)

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-1 |
| Naziv aktivnosti | Izrada studije »Alternativna rešenja snabdevanja vodom stanovništva i industrije Vojvodine« |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Završena studija dugoročnog rešavanja problema vodosnabdevanja Vojvodine. Kikinda ne može rešiti problem vodosnabdevanja bez korišćenja regionalnih izvorišta koja će definisati studija |
| Komentar | Izrada studije je u toku kao deo Nacionalnog programa. Završetak studije se predviđa za nekoliko godina |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada studije | Republika Srbija | 0 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa zaključcima studije | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« | 0 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-2 |
| Naziv aktivnosti | Povećanje kapaciteta izvorišta |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Izgrađeni novi bunari i regeneracija atrofiranih postojećih bunara |
| Komentar | Povećanje kapaciteta izvorišta je u skladu sa dugoročnim potrebama vodosnabdevanja Kikinde |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada projektne dokumentacije 4 nova bunarska vodozahvata | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 20.000 evra |
| 2 | Izgradnja 4 nova bunarska vodozahvata | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 400.000 evra |
| 3 | Regeneracija atrofiranih bunara prema proceni (1 godišnje) | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 25.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-3 |
| Naziv aktivnosti | Rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže sistema vodosnabdevanja |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Zamena postojećih cevovoda manjeg prečnika od 150 mm sa novima - mm u dužini od 77.000 m i izgradnja novoprojektovanog prstena cevovoda oko grada mm u dužini od 11.000 m. |
| Komentar | Vodovodna mreža je dotrajala, nedovoljnih prečnika i neadekvatnog materijala i neophodna je rekonstrukcija cevovoda. Nedostaju magistralni cevovodi. |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamena postojećih cevovoda manjeg prečnika od 150 sa novima - mm u dužini od 77.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 250.000 evra |
| 2 | Izgradnja novoprojektovanog prstena cevovoda oko grada, mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 250.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-4 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja ključnih objekata koji nedostaju u sistemu vodosnabdevanja Kikinde |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Izgradnja potpunog sistema vodosnabdevanja Kikinde |
| Komentar | Trenutno od ključnih objekata nedostaju rezervoar, crpna stanica, vodotoranj i stanica za dezinfekciju. Izgradnja objekata je predviđena u dve faze. |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada tehničke dokumentacije za rezervoar kapaciteta 4 x 3,150 m3 | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 100.000 |
| 2 | Izgradnja rezervoara kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 2.520.000 |
| 3 | Izrada tehničke dokumentacije prvog i drugog objekta crpne stanice | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 10.000 |
| 4 | Izgradnja prvog objekta crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 63.000 |
| 5 | Izrada tehničke dokumentacije za objekta za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 5.000 |
| 6 | Izgradnja objekta za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 52.000 |
| 7 | Izgradnja rezervoara kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 2.520.000 |
| 8 | Izgradnja drugog objekta crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 sa potisom  500 mm | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 63.000 |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-5 |
| Naziv aktivnosti | Smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Smanjeni gubici u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde na 25% |
| Komentar | Gubici u mreži se procenjuju i do 45%. Postepeno smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde na 25% treba da je dugoročna orijentacija komunalnog preduzeća |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada matematičkog modela distributivne mreže | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 50.000 evra |
| 2 | Lociranje i isključivanje nelegalnih priključaka | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 10.000 evra/ god. |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-6 |
| Naziv aktivnosti | Racionalizacija potrošnje vode u domaćinstvima i privredi |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Kampanja za smanjenje potrošnje vode u mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde za 3% |
| Komentar | Smanjenje potrošnja vode u mreži sistema vodosnabdevanja za 3% treba da je dugoročna orijentacija stanovništva Kikinde |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Postepeno povećanje cene vode (fiksne i varijabilne) do uvođenje ekonomske cene vode u skladu sa dugoročnim trendom cene vode u Evropi | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 0 evra |
| 2 | Izrada letaka i brošura sa preporukama o načinima smanjenja potrošnje vode | Kancelarija LEAP-a, Kikinda | 4.000 evra /god |
| 3 | Objavljivanje napisa u lokalnim novinama o racionalnom koriščenju vode | Kancelarija LEAP-a, Kikinda | 4.000 evra /god |
| 4 | Obaveštavanje stanovništva o akciji smanjenja potrošnje vode | Kancelarija LEAP-a, Kikinda | 4.000 evra /god. |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-7 |
| Naziv aktivnosti | Istraživanje i razvoj |
| Lokacija | Kikinda, K.P. »6. Oktobar« |
| Cilj | Angažovanje 5% sredstava dugoročnog razvoja usmerenih na istraživanje i razvoj tehnologije za unapređenja sistema |
| Komentar | Sistematsko ulaganje u istraživanje i razvoj novih tehnologija u skladu sa savremenim evropskim standardima |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatizacija rada sistema | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 40.000 evra |
| 2 | Optimizacija rada sistema | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 35.000 evra |
| 3 | Analiza mogućnosti uvođenja novih tehnologija | K.P. »6. Oktobar« Kikinda | 25.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-8 |
| Naziv aktivnosti | Povezivanje vodovoda Mokrina na opštinski vodovod Kikinde |
| Lokacija | MZ Mokrin |
| Cilj | Povezan mesni vodovod Mokrina sa opštinskim vodovodom Kikinde |
| Komentar | Povezivanje vodovoda Mokrina na opštinski vodovod Kikinde je u skladu sa strategijom dugoročnog snabdevanja vodom opštine |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izgradnja 11.000 m cevovovoda 200 mm za povezivanje sa opštinskim vodovodom Kikinde | MZ Mokrin | 570.000 evra |
| 2 | Izgradnja vodotornja V = 500 m3 | MZ Mokrin | 425.000 evra |
| 3 | Izgradnja crpne stanice kapaciteta 22 l/s | MZ Mokrin | 90.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-9 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Banatsko Veliko Selo |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Banatsko Veliko Selo | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Banatsko Veliko Selo | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Banatsko Veliko Selo | 10.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-10 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Bašaid |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Bašaid | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Bašaid | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 2 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Bašaid | 20.000 evra |

| Oblast | KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE |
| --- | --- |
| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-11 |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Iđoš |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Iđoš | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Iđoš | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Iđoš | 10.000 evra |

| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-12 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Nakovo |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Nakovo | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Nakovo | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Nakovo | 10.000 evra |

| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-13 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Novi Kozarci |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Novi Kozarci | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Novi Kozarci | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Novi Kozarci | 10.000 evra |

| Aktivnost (Z,A,T) br. | T-14 |
| --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) |
| Lokacija | MZ Rusko Selo |
| Cilj | Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže |
| Komentar | Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja |

| Faze rada: |  | Odgovorna organizacija | Orijentaciona vrednost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Izrada analize izvodljivosti | MZ Rusko Selo | 1.000 evra |
| 2 | Izrada tehničke dokumentacije | MZ Rusko Selo | 1.000 evra |
| 3 | Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme) | MZ Rusko Selo | 10.000 evra |

# Termin-plan implementacije

| Faza rada | godina prva - 2005 |  |  |  | godina druga - 2006 |  |  |  | godina treća - 2007 |  |  |  | 2008 god. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Z-1-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-1-2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-2-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-3-1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-3-2 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z-3-3 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| A-1-1 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| A-1-2 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1-3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| A-1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A-1-5 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1-6 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1-7 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-2-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| A-2-2 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| A-2-3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| A-2-4 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A-2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| A-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| A-2-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| A-2-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| A-3-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| A-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| A-3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| A-4-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-5-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| A-5-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| A-6-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-6-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-7-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-7-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-8-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-8-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-9-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-9-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-10-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-10-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-11-2 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1-1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-1-2 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| T-2-1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-2-2 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-2-3 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-3-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-3-2 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-4-1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| T-4-3 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| T-4-5 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-4-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| T-4-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| T-4-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-5-1 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-5-2 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-6-2 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-6-3 |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X |
| T-6-4 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-7-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-7-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-7-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-8-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X | X |
| T-8-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-8-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| T-9-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-9-2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-9-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-10-1 |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| T-10-2 |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| T-10-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| T-11-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11-2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-11-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-12-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-12-2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-12-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-13-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-13-2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-13-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| T-14-1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-14-2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T-14-3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |